| № п.п. | Наименование загрязняющего вещества | Нормативы водоотведения (сброса), мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | рН | 6,5- 8,5 |
| 2 | Взвешенные вещества | 400 |
| 3 | Сухой остаток | 818 |
| 4 | БПК полн. | 500 |
| 5 | ХПК | 700 |
| 6 | Азот аммонийный | 2,14 |
| 7 | Азот нитритный | 0,02 |
| 8 | Азот нитратный | 9,1 |
| 9 | Фосфаты | 0,6 |
| 10 | Хлориды | 56 |
| 11 | Сульфаты | 66 |
| 12 | Фториды | 0,1 |
| 13 | Нефтепродукты | 0,56 |
| 14 | СПАВ анион. | 1,9 |
| 15 | Фенол | 0,06 |
| 16 | Железо | 0,5 |
| 17 | Марганец | 0,1 |
| 18 | Медь | 0,06 |
| 19 | Кадмий | 0,003 |
| 20 | Никель | 0,004 |
| 21 | Свинец | 0,011 |
| 22 | Цинк | 0,3 |
| 23 | Хром +3 | 0,013 |
| 24 | Кобальт | 0,001 |

Приложение № 1

Утверждены

постановлением  Администрации

от 07.09.2009    № 1411

Нормативы

водоотведения (сброса) по составу сточных вод,

сбрасываемых промышленными и другими предприятиями г. Заречного

в систему городской хозяйственно-фекальной канализации

_________________________________________